Год постройки - 2018 г.

Вместимость – 14 000

Степень огнестойкости  -  I

Класс конструктивной пожарной опасности – C0

АУПТ – водяное спринклерное, РУП, сухотруб.

АПС:

Приемная станция – FlexES

Дымовые извещатели – IQ8Quad, количество - 6750

Тепловые извещатели – IQ8Quad, количество - 24

Ручные извещатели    – IQ8, количество - 363

Лучевые извещатели  –System Sensor, количество – 62

Аспирационные извещатели - VESADA - 4

Площадь – 206 210 кв.м

площадь рамп - 2566,0м2;

общая площадь надземной части комплекса - 168 910,0 м2

Число этажей – 8

Число подземных этажей – 1

Высота здания – 36 м

Верхняя отметка – 55м

Объем – 1 690 000 м.куб

Число лестниц – 44

Наружные пожарные лестницы – 30

С уровня парковки - 12

Крыша – мягкая кровля, профнастил с утеплителем, поликарбонат

Фундамент – Железобетонный.

Наружние и внутренние стены – Железобетонные.

Перегородки – Железобетонные, гипсолитовые.

Перекрытия:

Чердачные (Арена)– профнастил с утеплителем.

Междуэтажные – Железобетонные

Вентиляция – Естественная, механическая

Думоудаление – естественное (купол стадиона), механическое

Внутренний противопожарный водопровод – заполоненный, сухотруб, диаметр -50,65, давление -5,5АТМ., количество пожарных кранов – 1078

Наружний противопожарный водопровод – диаметр сети -300, ближайшие пожарные гидранты количество -3, удаленность  - не более 25м.

В. Внутренний противопожарный водопровод

| Место расположения (отм.) | Количество ПК | Наличие насосов- повысителей | Давление в сети | Другие данные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -1 | 177 | 9 групп насосов. | Р раб.= 5,5 атм. | 0,00 10 ПГ К- 300 Р=6 атм. |
| 1 | 224 |  |  |  |
| 2 | 55 |  |  |  |
| 3 | 173 |  |  |  |
| 4 | 127 |  |  |  |
| 5 | 132 |  |  |  |
| 6 | 128 |  | сухотруб |  |
| 7 | 37 |  | сухотруб |  |
| 8 | 25 |  | Сухотруб |  |

Огнетушители ОП-5    - 2088 шт.

Огнетушители ОВЭ-5 – 160 шт.

Огнетушители ОВЭ-60- 40 шт.

Пожарная команда – ТС ГРУПП «Техноспас» Пожарный автомобиль, расчёт 4 человека (это подрядная организация, обязательное присутствие на мероприятии)